TP FEUX DE CARREFOUR

Public visé : Terminale STI Electrotechnique

Objectifs : A l’issue de la séance, l’élève sera capable de :

- Programmer un système comprenant plusieurs GRAFCET (synchronisation de GRAFCET)

- Utiliser des blocs Temporisateur et des bits systèmes

- Simuler et valider un système de feux de carrefour

Conditions : 	l’élève dispose du sujet, d’un système de feux de carrefour équipé d’un automate et un ordinateur. Une documentation technique du TSX37.

### Lieu : salle de TP	Travail en binôme	Temps alloué 2 heures

Prérequis :

- Notion du logiciel Pl7 micro ou pro

- Savoir décrire le fonctionnement d’un GRAFCET

- Savoir implanter une Temporisation dans un automate

## Evaluation : Elles sera effectuée sur

Le compte rendu

La justesse de programmation et de simulation

L’autonomie

I) PRÉSENTATION DE LA MAQUETTE

Automate : TSX 3710 VERSION 3.0

Carte d’entrées – sorties : TSX DMZ 28 DR

- REPÉRAGE DES ENTRÉES SORTIES

On désire étudier le fonctionnement d’un feu de carrefour. Pour cela on dispose de la liste suivante des entrées sorties de la maquette :

| MNÉMONIQUE | COMMENTAIRE | REPÈRE TSX37 |
| --- | --- | --- |
|  | RUN STOP | % I1.0 |
| S2 | BP d’appel piéton | % I1.1 |
| S3 | Commutateur position II | % I1.2 |
| S4 | Détecteur BAS voie A | % I1.3 |
| S5 | Détecteur haut voie A | % I1.4 |
| S3 | Commutateur position I | % I1.5 |
| S1 | Commutateur position JOUR | % I1.7 |
| S1 | Commutateur position NUIT | % I 1.8 |
| H1 | Feu rouge voie A | % Q 2.0 |
| H2 | Feu orange voie A | % Q 2.1 |
| H3 | Feu vert voie A | % Q 2.2 |
| H4 | Feu rouge voie B | % Q 2.3 |
| H5 | Feu orange voie B | % Q 2.4 |
| H6 | Feu vert voie B | % Q 2.5 |
| H7 | Feu rouge piéton voie A | % Q 2.6 |
| H8 | Feu vert piéton voie A | % Q 2.7 |
| H9 | Feu rouge piéton voie B | % Q 2.8 |
| H10 | Feu vert piéton voie B | % Q 2.9 |

III ) RÉALISATION PREMIÈRE PARTIE

Cahier des charges

On s’intéresse au fonctionnement d’un feu ; c’est à dire aux passages du feu aux positions vert, orange et rouge à partir du descriptif suivant :

- L’ensemble est à l’arrêt.

- Allumage du feu vert de la voie A

- 5s après, extinction du feu vert et allumage du feu orange.

- 1s après, extinction du feu orange et allumage du feu rouge.

- 8s après, extinction du feu rouge.

- Si S1 est toujours en position JOUR , le cycle recommence.

- Si S1 est toujours en position NUIT , l’ensemble passe à l’arrêt.

TRAVAIL DEMANDE

- Effectuer le grafcet d’un point de vue TSX de l’installation.

- Implanter le GRAFCET dans l’automate  puis configurer les temporisateurs.

- Transférer le programme dans l’automate.

GRAFCET DE POINT DE VUE OPERATIVE

IV ) RÉALISATION DEUXIÈME PARTIE

Cahier des charges

On s’intéresse aux fonctionnements des deux feux ; c’est à dire aux passages des feux aux positions vert, orange et rouge à partir du descriptif suivant :

- L’ensemble est à l’arrêt.

- Conservation du rouge voie A et conservation du feu rouge voie B tant que le cycle voie A n’est pas terminé.

- Allumage du feu vert de la voie A.

- 5s après, extinction du feu vert et allumage du feu orange.

- 1s après, extinction du feu orange et allumage du feu rouge.

- 2s après l’allumage du feu rouge voie A ; allumage du feu vert voie B ; Retour en position initial voie A après la fin de cycle voie B.

- 5s après, extinction du feu vert et allumage du feu orange.

- 1s après, extinction du feu orange et allumage du feu rouge.

- 2s après l’allumage du feu rouge voie B ; Retour en position initial voie A et voie B.

- Si S1 est toujours en position JOUR, le cycle recommence sinon il s’arrête.

TRAVAIL DEMANDE

- Compléter et effectuer les grafcet de la deuxième partie d’un point de vue opérative et API de l’installation

- Implanter les GRAFCET dans l’automate puis configurer les temporisateurs.

- Transférer le programme dans l’automate

- Simuler et valider le fonctionnement.

- Modification du cycle : Lorsque le commutateur jour/nuit est mis sur la position nuit, on réinitialise les feux de carrefour (%S21) et on fait clignoter (bit système) toutes les secondes les feux oranges des 2 voies. Lorsqu’on repositionne le commutateur en position jour le cycle normal reprend.

- Modifier et écrire le programme pour répondre au nouveau cahier des charges

EVALUATION TP  : Feux de carrefour

NOM :

prénom :

Classe : TSTI ELECTROTECHNIQUE

Observations :

Expérimentation :

Partie 1 :

1 ) Réaliser le Grafcet point de vue commande et API				/ 1

2 ) Réaliser le programme  du Grafcet						/ 2

3 ) Implanter le programme sur TSX 37						/ 2

4 ) Simuler et valider le fonctionnement						/ 2

Total :		/ 7

Partie 2 :

1 ) Compléter et réaliser le GrafceT point de vue automate			/ 2

2 ) Compléter le postérieur du programme (temporisateurs et sorties)		/ 2

3 ) Implanter	les Grafcet							/ 3

4 ) simuler et valider le fonctionnement						/ 2

5 ) Modification du cycle								/ 4

Total :		/ 13

Total :		/ 20